Guía de uso

Equipo y cámara del salón principal

2025 ¦ Por: Stuart Palma

Contenido

1. Propósito y Normas Básicas	2

1.1. Propósito y Uso Previsto	2

1.2. Normas Básicas de Cuidado	2

2. Componentes de la Sala (¿Qué es qué?)	2

3. Guía Rápida de Operación (Paso a Paso)	2

3.1. Encendido y Verificación Inicial	2

3.2. Cómo Iniciar una Videoconferencia (Teams/Zoom)	3

3.3. Cómo Compartir Pantalla (AnyDesk)	3

3.4. Procedimiento de Apagado	3

4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (¡Intente esto primero!)	4

5. SOPORTE TÉCNICO	5

# 1. Propósito y Normas Básicas

## 1.1. Propósito y Uso Previsto

Esta guía está orientada en ayudar a los miembros de Expoflores al uso del sistema de videoconferencias de la Sala de Directorio Principal de la oficina.

Uso Previsto: El equipo está diseñado únicamente para realizar videoconferencias por las plataformas de (Zoom y Teams) y para presentaciones locales. Cualquier otro uso (navegación personal, instalación de software) no se encuentra permitido.

## 1.2. Normas Básicas de Cuidado

¡CUIDADO! Para evitar daños al equipo, por favor siga las siguientes normas:

- No desconecte cables: Nunca tire de los cables HDMI o USB-C. Si necesita conectar su laptop, debe usar AnyDesk para la conexión o, en su caso, llamar al equipo de sistemas para que le apoyen.

- No mueva la cámara: La cámara Kandao está calibrada para la sala. No la mueva ni coloque objetos delante de ella.

- No coma ni beba cerca del teclado, mouse o Mac Mini.

# 2. Componentes de la Sala (¿Qué es qué?)

Usted interactuará con 4 componentes principales:

- Monitores (4 TVs): Donde verá la reunión y la presentación.

- Mac Mini (Cerebro): La computadora (ubicada detrás de las TVs) que corre las aplicaciones.

- Cámara Kandao 360 (Ojos y Oídos): Es el dispositivo TODO-EN-UNO. Funciona como Cámara, Micrófono y Altavoz.

- Mouse y Teclado Inalámbrico: Para controlar al computador.

4

3

1

2

Ilustración 1 Vista general de la sala con los componentes 1, 2, 3 y 4 numerados

# 3. Guía Rápida de Operación (Paso a Paso)

## 3.1. Encendido y Verificación Inicial

Paso 1. Encender Monitores (TVs)

- Use el control remoto del TV (En este caso es un control blanco con etiqueta chormecast).

- Asegúrese de que la entrada (Input/Source) esté en HDMI 1.

Ilustración 2 control remoto de los monitores

Paso 2. Encender el Mac Mini

- Si la pantalla de inicio de sesión no aparece después de encender los monitores, es posible que la Mac Mini esté apagada.

- Acérquese a la Mac Mini (detrás de los monitores) y presione el botón de encendido (un círculo) ubicado en la esquina posterior derecha.

[FOTO: Ubicación del Mac Mini detrás de los monitores, con una flecha señalando el botón de encendido]

Paso 3. Verificar Cámara Kandao

- Revise que la cámara Kandao tenga una luz verde fija. Esto indica que está encendida y lista.

- Si está apagada, presione el botón de encendido ubicado en su base.

[FOTO: Cámara Kandao con la luz verde de encendido claramente visible]

Paso 4. Iniciar Sesión

- Utilice el mouse y teclado inalámbrico para ingresar la contraseña de la sala:

- Contraseña: ExpoAdmin20!9 (La contraseña también se encuentra pegada en el teclado).

[FOTO: Pantalla de inicio de sesión de la Mac Mini]

## 3.2. Cómo Iniciar una Videoconferencia (Teams/Zoom)

- Abrir la Aplicación: Haga doble clic en el ícono de Teams o Zoom en el Dock (barra inferior).

- Unirse a la Reunión: Ingrese a su reunión (desde el calendario o con un ID).

- Verificar Dispositivos (CRÍTICO): Antes de entrar, asegúrese de que la configuración de audio y video sea la correcta:

- Cámara: Kandao Meeting S

- Micrófono: Kandao Meeting S

- Altavoces: Kandao Meeting S

[FOTO: Pantalla de configuración de dispositivos de Teams/Zoom, mostrando "Kandao Meeting S" seleccionado en las tres opciones]

## 3.3. Cómo Proyectar su Laptop (AnyDesk sin cables)

Use AnyDesk para proyectar la pantalla de su laptop personal en los monitores de la sala sin usar cables.

Paso 1 (En su Laptop Personal):

- Abra AnyDesk (asegúrese de tenerlo instalado).

- Anote su número de "Este puesto de trabajo" (ej: 123 456 789).

[FOTO: Pantalla de AnyDesk en una LAPTOP, mostrando el número de "Este puesto de trabajo"]

Paso 2 (En la Mac Mini de la Sala):

- Abra la aplicación AnyDesk (desde el Dock inferior).

- Escriba el número de su laptop (del Paso 1) en el campo "Puesto de trabajo remoto".

- Haga clic en "Conectar".

[FOTO: Pantalla de AnyDesk en la MAC, escribiendo un número en el campo "Puesto de trabajo remoto"]

Paso 3 (En su Laptop Personal):

- Le aparecerá una solicitud de conexión en su pantalla.

- Haga clic en "Aceptar" para permitir que la Mac vea su pantalla.

[FOTO: Ventana de ACEPTAR conexión en la LAPTOP del presentador]

¡Listo! Su pantalla ahora se verá en los monitores de la sala.

## 3.4. Procedimiento de Apagado

¡IMPORTANTE! Al finalizar su reunión, por favor apague el equipo:

- Cierre todas las aplicaciones (Teams, Zoom, AnyDesk).

- Haga clic en el menú Apple () en la esquina superior izquierda y seleccione "Apagar...".

- Apague los Monitores (TVs) usando su control remoto.

# 4. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (¡Intente esto primero!)

Regla de Oro: ¿Algo no funciona? La solución más rápida suele ser reiniciar.

Vaya al Menú Apple () > Reiniciar...

| Síntoma/Problema | Causa más probable | Solución Rápida (¡Intente esto!) |
| --- | --- | --- |
| No veo nada en el TV. | El TV está apagado o en la entrada incorrecta. | 1. Encienda el TV con el control remoto. 2. Presione el botón "Input" o "Source" en el control y seleccione HDMI 1. |
| No me escuchan en la reunión. | El micrófono está en silencio (Mute). | 1. Revise el botón de Mute en la aplicación (Teams/Zoom). 2. Revise el botón de Mute en la base de la cámara Kandao (usualmente una luz roja). |
| No escucho la reunión. | Altavoz incorrecto o volumen bajo. | 1. Verifique que Altavoces: Kandao Meeting S esté seleccionado en la app. 2. Suba el volumen con el teclado de la Mac. |
| El mouse o teclado no funciona. | Están apagados o sin batería. | 1. Busque el pequeño interruptor de encendido en el mouse/teclado. Apáguelo y vuelva a encenderlo. 2. Si no responde, contacte a Soporte Técnico. |
| AnyDesk no conecta. | No hay conexión a internet. | 1. Revise el ícono de WiFi (arriba a la derecha). 2. Si no hay conexión, reinicie el Mac Mini. |

# 5. SOPORTE TÉCNICO

Si ha intentado los pasos de la Sección 4 y el problema persiste, por favor contacte al Área de Sistemas:

- Email: edison.vaca@expoflores.com / s.palma@expoflores.com / admin.sistemas1@expoflores.com

Horario: Lunes a Viernes, 8:00 - 17:00